# MASS Compact Protokolü Teknik Dokümantasyonu

Versiyon: 1.0
Tarih: Aralık 2025
Dil: Türkçe

## İçindekiler

- Giriş ve Genel Bakış

- Tanımlar ve Kısaltmalar

- Protokol Yapısı ve Başlık Formatı

- CBOR Kodlama ve Kısaltmalar

- Format Dönüşümü

- Fonksiyonlar

- İletişim Akışları

- Hata Kodları ve Yönetimi

## Bölüm 1: Giriş ve Genel Bakış

### 1.1 Amaç

MASS Compact Protokolü, kısıtlı kaynaklara sahip gömülü sistemler ve düşük bant genişliğine sahip ağlar için tasarlanmış, yüksek verimli bir haberleşme protokolüdür. Bu protokol, MASS Standard Protokolü'nün tüm işlevselliğini korurken veri boyutunu önemli ölçüde azaltmayı hedefler.

### 1.2 Kapsam

Bu dokümantasyon aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

- Protokol yapısı ve mesaj formatları

- MASS Standard ve MASS Compact formatları arasındaki dönüşüm kuralları

- Desteklenen fonksiyonlar ve parametreleri

- İletişim akışları ve sekans diyagramları

- Hata yönetimi ve hata kodları

### 1.3 Hedef Kitle

Bu dokümantasyon, MASS Compact Protokolü ile uyumlu ürün geliştirmek isteyen:

- Yazılım geliştiriciler

- Sistem mimarları

- Gömülü sistem mühendisleri

- Entegrasyon uzmanları

için hazırlanmıştır.

### 1.4 Protokol Mimarisi

MASS Compact Protokolü, katmanlı bir mimari üzerine inşa edilmiştir:

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

### 1.5 Temel Özellikler

| Özellik | MASS Standard | MASS Compact |
| --- | --- | --- |
| Veri Formatı | JSON | CBOR veya Kısaltılmış JSON |
| Tipik Boyut | 100-500 bayt | 30-150 bayt |
| Sıkıştırma Oranı | - | %60-70 |
| Hedef Sistemler | Sunucular, HES | Gömülü sistemler, RF cihazlar |
| Ağ Tipi | Ethernet, GSM | BPL, RF, düşük bant genişlikli ağlar |

### 1.6 Kullanım Senaryoları

MASS Compact Protokolü aşağıdaki senaryolarda tercih edilmelidir:

- RF Ağları: Düşük veri hızına sahip kablosuz sensör ağlarında

- BPL (Broadband over Power Line): Elektrik hattı üzerinden haberleşmede

- Kısıtlı Cihazlar: Sınırlı bellek ve işlem gücüne sahip gömülü sistemlerde

- Yüksek Hacimli Veri: Çok sayıda cihazdan düzenli veri toplama işlemlerinde

### 1.7 Sistem Topolojisi

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

### 1.8 Protokol Akışı Özeti

Temel haberleşme akışı aşağıdaki adımlardan oluşur:

- Merkez → Cihaz (Pull):

  - HES, MASS Standard formatında komut gönderir

  - DCU, mesajı MASS Compact formatına dönüştürür

  - CoAP üzerinden hedef cihaza iletilir

  - Cihaz yanıtı MASS Compact formatında döner

  - DCU, yanıtı MASS Standard formatına çevirir

  - HES'e MQTT üzerinden iletilir

- Cihaz → Merkez (Push):

  - Cihaz, takvimsel okuma veya alarm üretir

  - MASS Compact formatında DCU'ya gönderir

  - DCU, mesajı MASS Standard formatına çevirir

  - HES'e MQTT üzerinden yayınlar

## Bölüm 2: Tanımlar ve Kısaltmalar

### 2.1 Genel Tanımlar

| Terim | İngilizce | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Haberleşme Merkezi Yazılımı | Head-End System (HES) | Merkezi yönetim ve veri toplama yazılımı. Tüm saha cihazlarıyla iletişimi koordine eder. |
| Haberleşme Ünitesi | Communication Unit | Sayaçlardan veri okuyup merkeze ileten GSM modem, PLC modülü, RF modülü gibi cihazlar. |
| Veri Yoğunlaştırıcı | Data Concentrator Unit (DCU) | Birden fazla haberleşme ünitesinden veri toplayıp merkeze ileten ara katman cihazı. |
| Ölçüm Cihazı | Meter | Elektrik, su, doğalgaz vb. kaynakların tüketimini ölçen sayaçlar. |
| Protokol | Protocol | Merkez ile saha cihazları arasındaki veri alışverişini düzenleyen kurallar bütünü. |

### 2.2 Protokol Terimleri

| Terim | Açıklama |
| --- | --- |
| Pull | Haberleşme merkezi yazılımı tarafından cihaza yapılan talep ile başlatılan mesaj gönderimi. Merkez sorgular, cihaz yanıtlar. |
| Push | Haberleşme ünitesinin herhangi bir talep olmaksızın merkeze spontan mesaj göndermesi. Takvimsel okumalar ve alarmlar bu yöntemle iletilir. |
| ACK | Acknowledgement - Mesajın başarıyla alındığını onaylayan yanıt paketi. |
| NACK | Negative Acknowledgement - Mesaj işlenirken hata oluştuğunu bildiren yanıt paketi. |
| Streaming | Büyük veri paketlerinin parçalara bölünerek ardışık gönderilmesi yöntemi. |

### 2.3 Veri Formatı Terimleri

| Terim | İngilizce | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| JSON | JavaScript Object Notation | İnsan tarafından okunabilir, metin tabanlı veri değişim formatı. ECMA-404 standardı. |
| CBOR | Concise Binary Object Representation | Düşük veri boyutu gerektiren ikili veri formatı. IETF RFC-8949 standardı. |
| Base64 | Base64 Encoding | İkili verilerin ASCII metin olarak kodlanması yöntemi. RFC-4648 standardı. |
| LZ77 | Lempel-Ziv 1977 | Kayıpsız veri sıkıştırma algoritması. MASS Compact'ta varsayılan sıkıştırma yöntemi. |

### 2.4 Haberleşme Protokolleri

| Kısaltma | Açılım | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| CoAP | Constrained Application Protocol | IoT ve kısıtlı cihazlar için tasarlanmış hafif uygulama katmanı protokolü. UDP üzerinde çalışır. RFC-7252. |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | Yayın/abone modeline dayalı hafif mesajlaşma protokolü. TCP üzerinde çalışır. |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol | Güvenilir, bağlantı tabanlı iletişim protokolü. |
| UDP | User Datagram Protocol | Bağlantısız, düşük gecikmeli iletişim protokolü. |
| DTLS | Datagram Transport Layer Security | UDP üzerinde şifreli iletişim sağlayan güvenlik protokolü. |

### 2.5 Sayaç Haberleşme Standartları

| Kısaltma | Açılım | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| IEC 62056-21 | - | Elektrik sayaçları için optik port haberleşme standardı (eski adı IEC 1107). |
| DLMS/COSEM | Device Language Message Specification | Akıllı sayaçlar için uluslararası haberleşme standardı. |
| OBIS | Object Identification System | IEC 62056-61 kapsamında sayaç verilerinin tanımlanması için kullanılan kodlama sistemi. |
| MODBUS | - | Endüstriyel cihazlar için seri haberleşme protokolü. RTU ve TCP varyantları mevcuttur. |
| M-Bus | Meter Bus | Sayaç okuma için geliştirilmiş Avrupa standardı (EN 13757). |
| WM-Bus | Wireless M-Bus | M-Bus protokolünün kablosuz versiyonu. |

### 2.6 Ağ ve Adres Terimleri

| Terim | Açıklama |
| --- | --- |
| IPv6 | 128-bit adres uzayına sahip yeni nesil internet protokolü. |
| Link-Local | Yalnızca yerel ağ segmentinde geçerli olan IPv6 adresleri (fe80::/10 öneki). |
| EUI-64 | MAC adresinden IPv6 adresi türetme yöntemi. |
| BPL | Broadband over Power Line - Elektrik hatları üzerinden veri iletişimi. |
| RF | Radio Frequency - Radyo frekansı ile kablosuz haberleşme. |

### 2.7 Cihaz Tipi Tanımları

MASS Protokolünde kullanılan cihaz tipi kodları:

| Kod | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| MM_GSM | Modem GSM | GSM/GPRS/LTE bağlantılı sayaç modemi |
| MM_RF | Modem RF | RF (radyo frekans) bağlantılı sayaç modemi |
| MM_PLC | Modem PLC | Power Line Communication bağlantılı modem |
| HU_GSM | Hub GSM | GSM bağlantılı veri toplayıcı |
| DC_MCU | DCU MCU | Mikrodenetleyici tabanlı veri yoğunlaştırıcı |
| DC_MOD | DCU Modüler | Modüler yapıda veri yoğunlaştırıcı |
| GTW | Gateway | Protokol dönüştürücü ağ geçidi |

### 2.8 Zaman ve Takvim Terimleri

| Terim | Açıklama |
| --- | --- |
| Unix Epoch | 1 Ocak 1970 00:00:00 UTC tarihinden itibaren geçen saniye sayısı. |
| ISO 8601 | Uluslararası tarih/saat gösterim standardı (örn: 2025-12-13T14:30:00Z). |
| CRON | Periyodik görevlerin zamanlaması için kullanılan ifade formatı. |
| UTC | Koordineli Evrensel Zaman - Referans zaman dilimi. |
| Timezone Offset | UTC'ye göre yerel saat farkı (örn: +03:00 Türkiye). |

### 2.9 Kısaltmalar Tablosu

| Kısaltma | Açılım |
| --- | --- |
| ACK | Acknowledgement |
| APN | Access Point Name |
| CBOR | Concise Binary Object Representation |
| CoAP | Constrained Application Protocol |
| CRC | Cyclic Redundancy Check |
| DCU | Data Concentrator Unit |
| DLMS | Device Language Message Specification |
| DTLS | Datagram Transport Layer Security |
| EUI | Extended Unique Identifier |
| FTP | File Transfer Protocol |
| GSM | Global System for Mobile Communications |
| HES | Head-End System |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| ICCID | Integrated Circuit Card Identifier |
| IMEI | International Mobile Equipment Identity |
| IMSI | International Mobile Subscriber Identity |
| IP | Internet Protocol |
| JSON | JavaScript Object Notation |
| LTE | Long-Term Evolution |
| MAC | Media Access Control |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport |
| NTP | Network Time Protocol |
| OBIS | Object Identification System |
| PDU | Protocol Data Unit |
| PLC | Power Line Communication |
| RF | Radio Frequency |
| RID | Reference ID |
| RSA | Rivest-Shamir-Adleman (şifreleme) |
| SIM | Subscriber Identity Module |
| SSL | Secure Sockets Layer |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| TLS | Transport Layer Security |
| UDP | User Datagram Protocol |
| URI | Uniform Resource Identifier |
| UTC | Coordinated Universal Time |
| UUID | Universally Unique Identifier |

## Bölüm 3: Protokol Yapısı ve Başlık Formatı

### 3.1 Genel Mesaj Yapısı

MASS Compact protokolünde tüm mesajlar, bir başlık (header) ve opsiyonel bir gövde (body) bölümünden oluşur. Başlık, mesajın türünü ve hedefini belirlerken, gövde fonksiyona özgü verileri taşır.

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

### 3.2 Başlık Formatı

#### 3.2.1 MASS Standard Başlık

MASS Standard formatında başlık, tam alan adları kullanılarak JSON olarak ifade edilir:

{"device":{"flag":"XYZ","serialNumber":"0123456789ABCDE"},"function":"identification","referenceId":"3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7","streaming":false,"packageNo":1,"compression":"LZ"}

Tipik Boyut: ~180-200 bayt

#### 3.2.2 MASS Compact Başlık

MASS Compact formatında başlık, kısaltılmış alan adları ve sayısal kodlar kullanılır:

{"d":{"f":"XYZ","sn":"0123456789ABCDE"},"fn":2,"rid":1741613032,"st":false,"pn":1,"c":1}

Tipik Boyut: ~70-90 bayt (JSON), ~45 bayt (CBOR)

### 3.3 Başlık Parametreleri

#### 3.3.1 device Nesnesi

Cihaz kimliğini tanımlayan zorunlu alan.

| Parametre | Compact | Veri Tipi | Zorunluluk | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| flag | f | string(3) | Zorunlu | Üretici/marka tanımlayıcı kodu (3 karakter) |
| serialNumber | sn | string(15) | Zorunlu | Cihaz seri numarası (maksimum 15 karakter) |

#### 3.3.2 Üst Düzey Parametreler

| Parametre | Compact | Veri Tipi | Zorunluluk | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| function | fn | string/int | Zorunlu | Fonksiyon adı (Standard) veya kodu (Compact) |
| referenceId | rid | string/int | Zorunlu | Mesaj takip numarası. Standard'da UUID, Compact'ta 32-bit tamsayı |
| streaming | st | boolean | Opsiyonel | Parçalı gönderim devam ediyor mu? Varsayılan: false |
| packageNo | pn | int | Opsiyonel | Parçalı gönderimde paket sıra numarası |
| encryption | e | string | Opsiyonel | Şifreleme algoritması (örn: "AES-128") |
| compression | c | string/int | Opsiyonel | Sıkıştırma algoritması. Standard'da "LZ", Compact'ta 1 |
| requestMethod | rm | string | Opsiyonel | İletişim yöntemi: "sync" veya "async" |

### 3.4 Fonksiyon Kodları

MASS Compact'ta fonksiyon isimleri yerine sayısal kodlar kullanılır:

| Kod | Fonksiyon Adı | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1 | ack | Onaylama mesajı |
| 2 | identification | Cihaz tanıtım bilgileri |
| 3 | heartbeat | Yaşam sinyali (nabız) |
| 4 | networkQuality | Ağ kalitesi raporu |
| 5 | log | Cihaz logları |
| 6 | alarm | Alarm bildirimi |
| 7 | configuration | Konfigürasyon yönetimi |
| 8 | reset | Cihaz sıfırlama |
| 9 | firmwareUpdate | Yazılım güncelleme |
| 10 | schedule | Takvim yönetimi |
| 11 | rescanMeter | Sayaç tarama |
| 12 | directive | Yönerge yönetimi |
| 13 | execute | Yönerge çalıştırma |

### 3.5 Veri Boyutu Karşılaştırması

Aynı içerik için farklı formatların boyut karşılaştırması:

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

#### Örnek Karşılaştırma

MASS Standard (188 bayt):

{"device":{"flag":"XYZ","serialNumber":"0123456789ABCDE"},"function":"identification","referenceId":"3d0b242e-1866-4a41-a8ca-1372f1b34ab7","compression":"LZ"}

MASS Compact JSON (70 bayt):

{"d":{"f":"XYZ","sn":"0123456789ABCDE"},"fn":2,"rid":1741613032,"c":1}

MASS Compact CBOR (45 bayt):

A46164A261666358595A62736E6F30313233343536373839414243444562666E01637269641A67CEE7E8616301

### 3.6 Parçalı Gönderim (Streaming)

Büyük veri paketleri için parçalı gönderim mekanizması kullanılır.

#### 3.6.1 Streaming Parametreleri

| Parametre | Açıklama |
| --- | --- |
| streaming: true | Sonraki paket bekleniyor |
| streaming: false | Son paket (veya tek paket) |
| packageNo: N | Mevcut paketin sıra numarası (1'den başlar) |

#### 3.6.2 Streaming Akışı

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

### 3.7 QBlock Transfer (Alternatif Yöntem)

Parçalı veri transferi için MASS Protokolü streaming mekanizmasına alternatif olarak CoAP QBlock (RFC 9177) kullanılabilir. Uygulayıcı, sistem gereksinimlerine göre iki yöntemden birini seçebilir.

#### 3.7.1 Yöntem Karşılaştırması

| Özellik | MASS Streaming | QBlock Transfer |
| --- | --- | --- |
| Protokol Katmanı | Uygulama (MASS) | Taşıma (CoAP) |
| Blok Boyutu | Değişken | Sabit (32-1024 bayt) |
| ACK Mekanizması | Her paket için | Toplu veya eksik bloklar için |
| Kayıp Blok Yönetimi | Uygulama seviyesinde | CoAP seviyesinde otomatik |
| Karmaşıklık | Düşük | Orta |
| Verimlilik | Orta | Yüksek (düşük RTT ağlarında) |

#### 3.7.2 QBlock Çalışma Prensibi

QBlock, büyük verilerin sabit boyutlu bloklara bölünerek ACK beklemeden toplu gönderilmesini sağlar. Alıcı, eksik blokları tespit ederek yalnızca bunların tekrar gönderilmesini talep eder.

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

#### 3.7.3 QBlock Parametreleri

| Parametre | Açıklama |
| --- | --- |
| NUM | Blok numarası (0'dan başlar) |
| M | More flag - 1: devam eden blok var, 0: son blok |
| SZX | Blok boyutu kodu (0-6 arası, 2^(SZX+4) bayt) |

Blok Boyutu Kodları:

| SZX | Blok Boyutu |
| --- | --- |
| 0 | 16 bayt |
| 1 | 32 bayt |
| 2 | 64 bayt |
| 3 | 128 bayt |
| 4 | 256 bayt |
| 5 | 512 bayt |
| 6 | 1024 bayt |

#### 3.7.4 QBlock1 vs QBlock2

| Yön | Option | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| İstek (Request) | QBlock1 | DCU → Cihaz yönünde büyük komutlar |
| Yanıt (Response) | QBlock2 | Cihaz → DCU yönünde büyük veriler |

#### 3.7.5 QBlock Transfer Akışı (Detaylı)

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

#### 3.7.6 Yöntem Seçim Kriterleri

MASS Streaming tercih edilmeli:

- Basit implementasyon gerektiğinde

- Düşük bellek kapasiteli cihazlarda

- Güvenilir ağ bağlantılarında

QBlock tercih edilmeli:

- Yüksek paket kaybı olan ağlarda

- Düşük gecikme gerektiren senaryolarda

- Büyük veri transferlerinde (yük profili, toplu okuma)

Not: Her iki yöntem de MASS Compact protokolü ile uyumludur. Uygulayıcı, hedef sistemin gereksinimlerine göre uygun yöntemi seçmelidir.

### 3.8 Sıkıştırma

#### 3.8.1 Desteklenen Algoritmalar

| Kod | Algoritma | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1 | LZ77 | Lempel-Ziv 1977 - Varsayılan algoritma |
| 2 | DEFLATE | LZ77 + Huffman kodlama |

#### 3.8.2 Sıkıştırma Kuralları

- Sıkıştırma yalnızca request veya response gövdesine uygulanır

- Başlık hiçbir zaman sıkıştırılmaz

- Sıkıştırılmış veri Base64 olarak kodlanır

- Sıkıştırma eşiği tipik olarak 1024 bayt'tır

### 3.8 Şifreleme

#### 3.8.1 Desteklenen Algoritmalar

Şifreleme opsiyoneldir. Mesajlar şifrelemesiz olarak da gönderilebilir. Şifreleme kullanılacaksa aşağıdaki algoritmalar desteklenir:

| Algoritma | Açıklama |
| --- | --- |
| (Yok) | Şifreleme kullanılmaz (varsayılan) |
| AES-128 | 128-bit AES şifreleme (minimum gereksinim) |
| AES-256 | 256-bit AES şifreleme (önerilen) |

Not: Şifreleme kullanılmadığında başlıkta encryption alanı yer almaz.

#### 3.8.2 Şifreleme Kuralları

- Şifreleme opsiyoneldir ve sistem gereksinimlerine göre etkinleştirilebilir

- Şifreleme yalnızca request veya response gövdesine uygulanır

- Başlık şifrelenmez (yönlendirme için okunabilir olmalı)

- Önce sıkıştırma, sonra şifreleme uygulanır

### 3.9 İletim Katmanı Entegrasyonu

#### 3.9.1 CoAP Üzerinden İletim

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

#### 3.9.2 MQTT Üzerinden İletim

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Topic Format | mass/{function}/{deviceSerial} |
| QoS | 1 (At least once) |
| Payload | MASS Standard JSON |

## Bölüm 4: CBOR Kodlama ve Kısaltmalar

### 4.1 CBOR Genel Bakış

CBOR (Concise Binary Object Representation), JSON benzeri veri yapılarını ikili formatta temsil eden, RFC 8949 standardında tanımlanmış kompakt bir veri formatıdır. MASS Compact protokolünde CBOR kullanımı, veri boyutunu önemli ölçüde azaltır.

#### 4.1.1 CBOR Avantajları

| Özellik | JSON | CBOR |
| --- | --- | --- |
| Format | Metin | İkili |
| Boyut | Büyük | Küçük (%40-60 tasarruf) |
| Ayrıştırma Hızı | Orta | Hızlı |
| Veri Tipleri | Sınırlı | Zengin |
| İnsan Okunabilirliği | Evet | Hayır |

#### 4.1.2 CBOR Veri Tipleri

| Major Type | Kod | Veri Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x00-0x1B | Pozitif Tamsayı | 0 ile 2^64-1 arası değerler |
| 1 | 0x20-0x3B | Negatif Tamsayı | -1 ile -2^64 arası değerler |
| 2 | 0x40-0x5B | Bayt Dizisi | Ham ikili veri (byte string) |
| 3 | 0x60-0x7B | Metin Dizisi | UTF-8 kodlu metin (text string) |
| 4 | 0x80-0x9B | Dizi (Array) | Sıralı eleman listesi |
| 5 | 0xA0-0xBB | Map (Nesne) | Anahtar-değer çiftleri |
| 6 | 0xC0-0xDB | Etiket (Tag) | Semantik etiketleme |
| 7 | 0xE0-0xFB | Basit/Float | Boolean, null, float değerler |

### 4.2 Alan Adı Kısaltmaları

MASS Compact formatında, JSON alan adları kısa formlarına dönüştürülür. Bu kısaltmalar hem JSON hem de CBOR formatında kullanılır.

#### 4.2.1 Başlık Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| device | d | Cihaz bilgisi nesnesi |
| flag | f | Marka/üretici kodu |
| serialNumber | sn | Seri numarası |
| function | fn | Fonksiyon adı/kodu |
| referenceId | rid | Referans kimliği |
| requestMethod | rm | İstek yöntemi |
| streaming | st | Parçalı gönderim bayrağı |
| packageNo | pn | Paket numarası |
| encryption | e | Şifreleme algoritması |
| compression | c | Sıkıştırma algoritması |
| request | req | İstek gövdesi |
| response | r | Yanıt gövdesi |

#### 4.2.2 Tanıtım (Identification) Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| registered | rg | Kayıt durumu |
| brand | b | Marka adı |
| model | m | Model adı |
| type | t | Cihaz tipi |
| protocolVersion | pv | Protokol versiyonu |
| manufactureDate | md | Üretim tarihi |
| firmware | fw | Yazılım versiyonu |
| signal | sg | Sinyal seviyesi |
| heartbeatPeriod | hbp | Nabız periyodu |
| deviceDate | dd | Cihaz tarihi |
| daylightSaving | dls | Yaz saati durumu |
| timezone | tz | Saat dilimi |
| restartPeriod | rp | Yeniden başlatma periyodu |
| readDataLifeSpan | rds | Okuma verisi saklama süresi |

#### 4.2.3 Sunucu ve Ağ Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| servers | svs | Sunucu listesi |
| server | sv | Sunucu bilgisi |
| ip | ip | IP adresi |
| ipv6 | ip6 | IPv6 adresi |
| tcpPort | tp | TCP port numarası |
| udpPort | up | UDP port numarası |
| primary | pr | Birincil sunucu bayrağı |
| port | p | Port numarası |
| host | h | Ana bilgisayar adresi |

#### 4.2.4 NTP ve Zaman Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| ntp | ntp | NTP ayarları |
| period | pd | Periyot |
| ipAddressWhiteList | iwl | İzin verilen IP listesi |
| retryInterval | rti | Tekrar deneme aralığı |
| retryCount | rtc | Tekrar deneme sayısı |
| maxPackageSize | mps | Maksimum paket boyutu |

#### 4.2.5 MQTT Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| mqtt | mqtt | MQTT ayarları |
| username | un | Kullanıcı adı |
| password | pw | Şifre |
| clientId | cid | İstemci kimliği |
| cleanSession | cs | Temiz oturum |
| retain | rt | Mesaj saklama |
| keepalive | ka | Canlı tutma süresi |
| protocol | pl | Protokol versiyonu |
| use_user | uu | Kullanıcı doğrulama |
| ques | q | QoS seviyesi |

#### 4.2.6 Güvenlik Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| security | sc | Güvenlik ayarları |
| ssl_security | ss | SSL güvenlik durumu |
| tls_version | tv | TLS versiyonu |
| tls_insecure_set | tis | Güvensiz TLS izni |
| cafile | cf | CA sertifika dosyası |
| keyfile | kf | Anahtar dosyası |
| certfile | cef | Sertifika dosyası |

#### 4.2.7 İletişim Arayüzü Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| communicationInterfaces | cif | İletişim arayüzleri |
| id | id | Kimlik numarası |
| simType | st | SIM tipi |
| imei | imei | IMEI numarası |
| phoneNumber | phn | Telefon numarası |
| apn | apn | Erişim noktası adı |
| name | n | İsim |
| user | u | Kullanıcı |
| simId | sid | SIM kimliği |
| imsi | imsi | IMSI numarası |
| mac | mac | MAC adresi |
| subnet | sub | Alt ağ |

#### 4.2.8 Seri Port ve G/Ç Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| serialPorts | sps | Seri port listesi |
| status | sts | Durum |
| ioInterfaces | ioi | G/Ç arayüzleri |
| enabled | en | Etkin durumu |
| ioInterfaceId | ioid | G/Ç arayüz kimliği |

#### 4.2.9 Sayaç Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| meters | mes | Sayaç listesi |
| meter | me | Sayaç bilgisi |
| initBaud | ib | Başlangıç baud hızı |
| fixBaud | fb | Sabit baud durumu |
| frame | fr | Çerçeve formatı |
| module | mo | Modül bilgisi |
| modules | mos | Modül listesi |
| frequency | fq | Frekans |

#### 4.2.10 Takvim ve Yönerge Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| schedules | sch | Takvim listesi |
| directive | dir | Yönerge |
| topic | to | MQTT topic |
| startDate | sd | Başlangıç tarihi |
| endDate | ed | Bitiş tarihi |
| traversHours | th | Geçiş saatleri |
| dateFormat | df | Tarih formatı |
| operation | op | İşlem tipi |
| filter | flt | Filtre |

#### 4.2.11 Log ve Alarm Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| logs | logs | Log listesi |
| alarms | alms | Alarm listesi |
| code | cd | Kod |
| description | desc | Açıklama |
| date | dt | Tarih |
| outageDate | od | Kesinti tarihi |
| failCode | fc | Hata kodu |
| failDescription | fd | Hata açıklaması |

#### 4.2.12 Astro Röle Alanları

| Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| astroRelay | ar | Astro röle ayarları |
| closeRelayTime | crt | Röle kapanma zamanları |
| openRelayTime | ort | Röle açılma zamanları |
| latitude | la | Enlem |
| longitude | lo | Boylam |
| closeRelayOffset | cro | Kapanma ofseti |
| openRelayOffset | oro | Açılma ofseti |

### 4.3 Fonksiyon Kodu Eşlemeleri

Fonksiyon isimleri CBOR'da sayısal değerlere dönüştürülür:

| Fonksiyon Adı | Kod (Hex) | Kod (Ondalık) |
| --- | --- | --- |
| ack | 0x01 | 1 |
| identification | 0x02 | 2 |
| heartbeat | 0x03 | 3 |
| networkQuality | 0x04 | 4 |
| log | 0x05 | 5 |
| alarm | 0x06 | 6 |
| configuration | 0x07 | 7 |
| reset | 0x08 | 8 |
| firmwareUpdate | 0x09 | 9 |
| schedule | 0x0A | 10 |
| rescanMeter | 0x0B | 11 |
| directive | 0x0C | 12 |
| execute | 0x0D | 13 |

### 4.4 İşlem Kodu Eşlemeleri

| İşlem Adı | Kod |
| --- | --- |
| list | 1 |
| add | 2 |
| remove | 3 |

### 4.5 Tip Kodu Eşlemeleri

#### 4.5.1 Cihaz Tipleri

| Tip Adı | Kod |
| --- | --- |
| MM_GSM | 0 |
| MM_RF | 1 |
| MM_PLC | 2 |
| HU_GSM | 3 |
| DC_MCU | 4 |
| DC_MOD | 5 |
| GTW | 6 |
| other | 255 |

#### 4.5.2 İletişim Arayüz Tipleri

| Tip Adı | Kod |
| --- | --- |
| gsm | 0 |
| dsl | 1 |
| wifi | 2 |
| rf | 3 |
| other | 255 |

#### 4.5.3 Sayaç Tipleri

| Tip Adı | Kod |
| --- | --- |
| electricity | 0 |
| water | 1 |
| gas | 2 |
| other | 255 |

#### 4.5.4 Seri Port Tipleri

| Tip Adı | Kod |
| --- | --- |
| rs-485 | 0 |
| rs-232 | 1 |
| other | 255 |

#### 4.5.5 G/Ç Arayüz Tipleri

| Tip Adı | Kod |
| --- | --- |
| relay | 0 |
| dry-contact | 1 |
| digital-input | 2 |
| other | 255 |

### 4.6 Yönerge İşlem Kodları

| İşlem Adı | Kod |
| --- | --- |
| setBaud | 1 |
| setFraming | 2 |
| wait | 3 |
| sendData | 4 |
| readData | 5 |
| loop | 6 |
| calculate | 7 |

### 4.7 CBOR Kodlama Örneği

#### 4.7.1 Heartbeat Mesajı

MASS Standard JSON:

{"device":{"flag":"ONE","serialNumber":"12345678"},"function":"heartbeat","referenceId":"abc-123","response":{"signal":15,"deviceDate":"2025-12-13 14:30:00"}}

MASS Compact JSON:

{"d":{"f":"ONE","sn":"12345678"},"fn":3,"rid":1702478,"r":{"sg":15,"dd":1734097800}}

MASS Compact CBOR (Hex):

A4                        # map(4)    61                     # text(1)       64                  # "d"    A2                     # map(2)       61                  # text(1)          66               # "f"       63                  # text(3)          4F4E45           # "ONE"       62                  # text(2)          736E             # "sn"       68                  # text(8)          3132333435363738 # "12345678"    62                     # text(2)       666E                # "fn"    03                     # unsigned(3)    63                     # text(3)       726964              # "rid"    1A 001A002E            # unsigned(1702478)    61                     # text(1)       72                  # "r"    A2                     # map(2)       62                  # text(2)          7367             # "sg"       0F                  # unsigned(15)       62                  # text(2)          6464             # "dd"       1A 67619E68         # unsigned(1734097800)

### 4.8 Tarih/Saat Dönüşümü

MASS Compact'ta tarih/saat değerleri Unix Epoch (saniye) formatına dönüştürülür:

| Standard Format | Compact Format | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| "2025-12-13T14:30:00Z" | 1734097800 | ISO 8601 → Unix Epoch |
| "2025-12-13 14:30:00" | 1734097800 | Yerel format → Unix Epoch |

Dönüşüm kuralları:

- Tüm tarihler UTC olarak kabul edilir (timezone belirtilmemişse)

- Unix Epoch değeri 32-bit unsigned integer olarak saklanır

- 2038 sonrası tarihler için 64-bit kullanılabilir

### 4.9 ReferenceId Oluşturma

MASS Compact'ta referenceId (rid), Unix Epoch zaman damgası ve rastgele bir rakam kullanılarak oluşturulur:

#### 4.9.1 Oluşturma Yöntemi

rid = (Unix Epoch saniye) × 10 + (rastgele 0-9 arası rakam)

#### 4.9.2 Örnekler

| Zaman (UTC) | Epoch | Rastgele | RID |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-12-13 14:30:00 | 1734097800 | 5 | 17340978005 |
| 2025-12-13 14:30:00 | 1734097800 | 3 | 17340978003 |
| 2025-12-13 14:30:01 | 1734097801 | 7 | 17340978017 |

#### 4.9.3 Kurallar

- RID değeri 64-bit unsigned integer olarak saklanır

- Aynı saniye içinde birden fazla mesaj gönderildiğinde rastgele rakam çakışmayı önler

- Yanıt mesajında, istek mesajındaki aynı RID kullanılmalıdır

- RID, mesaj eşleştirme ve takip için kullanılır

Not: Bu yöntem, UUID'ye göre daha kompakt ve hesaplaması kolay bir alternatif sunar.

## Bölüm 5: Format Dönüşümü

### 5.1 Genel Bakış

Format dönüşümü, MASS Standard ve MASS Compact formatları arasında çift yönlü çeviri işlemidir. Bu dönüşüm, HES (Head-End System) ile saha cihazları arasındaki protokol köprüsünde gerçekleştirilir.

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

### 5.2 Dönüşüm Yönleri

| Yön | Kaynak | Hedef | Kullanım Senaryosu |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard → Compact | HES JSON | Cihaz CBOR | Komut gönderimi (Pull) |
| Compact → Standard | Cihaz CBOR | HES JSON | Veri alımı (Push/Response) |

### 5.3 Dönüşüm Adımları

#### 5.3.1 Standard → Compact Dönüşümü

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

Adımlar:

- Alan Adı Kısaltma: Tüm JSON anahtarları kısa formlarına dönüştürülür

  - device → d

  - serialNumber → sn

  - vb.

- Fonksiyon Kodu Dönüşümü: Fonksiyon isimleri sayısal kodlara çevrilir

  - "identification" → 2

  - "heartbeat" → 3

  - vb.

- Tarih/Saat Dönüşümü: ISO 8601 formatı Unix Epoch'a çevrilir

  - "2025-12-13T14:30:00Z" → 1734097800

- ReferenceId Oluşturma: Yeni bir RID oluşturulur

  - rid = epoch × 10 + random(0-9)

- Tip Kodu Dönüşümü: String tipler sayısal kodlara çevrilir

  - "electricity" → 0

  - "gsm" → 0

  - vb.

- Serileştirme: JSON veya CBOR formatında çıktı üretilir

#### 5.3.2 Compact → Standard Dönüşümü

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

Adımlar:

- Deserialize: CBOR ise ikili veri parse edilir

- Alan Adı Genişletme: Kısa anahtarlar tam formlarına dönüştürülür

  - d → device

  - sn → serialNumber

  - vb.

- Fonksiyon Adı Dönüşümü: Sayısal kodlar isimlere çevrilir

  - 2 → "identification"

  - 3 → "heartbeat"

  - vb.

- Tarih/Saat Dönüşümü: Unix Epoch, ISO 8601 formatına çevrilir

  - 1734097800 → "2025-12-13T14:30:00Z"

- ReferenceId Koruma: RID değeri string olarak korunur veya UUID formatına dönüştürülür

- Tip Adı Dönüşümü: Sayısal kodlar string değerlere çevrilir

  - 0 → "electricity"

  - 0 → "gsm" (bağlama göre)

### 5.4 Dönüşüm Örnekleri

#### 5.4.1 Identification Request

MASS Standard (Giriş):

{"device":{"flag":"ONE","serialNumber":"123456789012345"},"function":"identification","referenceId":"req-001"}

MASS Compact JSON (Çıkış):

{"d":{"f":"ONE","sn":"123456789012345"},"fn":2,"rid":17340978005}

#### 5.4.2 Heartbeat Response

MASS Compact (Giriş):

{"d":{"f":"ONE","sn":"123456789012345"},"fn":3,"rid":17340978005,"r":{"sg":18,"dd":1734097800}}

MASS Standard (Çıkış):

{"device":{"flag":"ONE","serialNumber":"123456789012345"},"function":"heartbeat","referenceId":"17340978005","response":{"signal":18,"deviceDate":"2025-12-13T14:30:00Z"}}

#### 5.4.3 Execute Request (Sayaç Okuma)

MASS Standard (Giriş):

{"device":{"flag":"ONE","serialNumber":"123456789012345"},"function":"execute","referenceId":"read-001","request":{"directive":"fullReadout","parameters":{"METERSERIALNUMBER":"98765432"}}}

MASS Compact JSON (Çıkış):

{"d":{"f":"ONE","sn":"123456789012345"},"fn":13,"rid":17340978007,"req":{"dir":"fullReadout","params":{"METERSERIALNUMBER":"98765432"}}}

#### 5.4.4 Alarm Response

MASS Compact (Giriş):

{"d":{"f":"ONE","sn":"123456789012345"},"fn":6,"rid":17340980001,"r":{"alms":[{"cd":1,"desc":"Enerji kesintisi","dt":1734097800},{"cd":2,"desc":"Enerji geldi","dt":1734101400}]}}

MASS Standard (Çıkış):

{"device":{"flag":"ONE","serialNumber":"123456789012345"},"function":"alarm","referenceId":"17340980001","response":{"alarms":[{"code":1,"description":"Enerji kesintisi","date":"2025-12-13T14:30:00Z"},{"code":2,"description":"Enerji geldi","date":"2025-12-13T15:30:00Z"}]}}

### 5.5 Özel Dönüşüm Kuralları

#### 5.5.1 Null ve Eksik Alanlar

| Durum | Standard | Compact | Kural |
| --- | --- | --- | --- |
| Null değer | "field": null | "f": null | Korunur |
| Eksik alan | Alan yok | Alan yok | Eklenmez |
| Boş string | "field": "" | "f": "" | Korunur |
| Boş dizi | "field": [] | "f": [] | Korunur |

#### 5.5.2 Boolean Değerler

| Standard | Compact | CBOR |
| --- | --- | --- |
| true | true | 0xF5 |
| false | false | 0xF4 |

#### 5.5.3 Sayısal Değerler

| Tip | Standard | Compact | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Integer | 123 | 123 | Değişmez |
| Float | 12.5 | 12.5 | Değişmez |
| String sayı | "123" | "123" | Değişmez (tip korunur) |

#### 5.5.4 İç İçe Nesneler

İç içe nesnelerde tüm seviyeler için dönüşüm uygulanır:

// Standard{"device":{"flag":"ONE","serialNumber":"123"},"response":{"meters":[{"serialNumber":"456","type":"electricity"}]}}// Compact{"d":{"f":"ONE","sn":"123"},"r":{"mes":[{"sn":"456","t":0}]}}

### 5.6 Sıkıştırma Entegrasyonu

Büyük veri alanları (rawData gibi) için sıkıştırma dönüşüm sürecine entegre edilir:

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

#### 5.6.1 Sıkıştırma Tespit Kuralları

Compact'tan Standard'a dönüşümde veri otomatik olarak analiz edilir:

| Başlık Baytları | Format | İşlem |
| --- | --- | --- |
| 0x78 0x9C | zlib (varsayılan) | Aç |
| 0x78 0xDA | zlib (best) | Aç |
| 0x1F 0x8B | gzip | Aç |
| Diğer | Sıkıştırılmamış | Olduğu gibi |

### 5.7 Format Algılama

Gelen mesajın formatı otomatik olarak algılanabilir:

[Mermaid Diagram]

Diagrams are not supported in Word export. Please use PDF export for diagrams.

#### 5.7.1 Algılama Önceliği

- CBOR kontrolü: İlk bayt CBOR map göstergesi mi?

- JSON kontrolü:{ ile mi başlıyor?

- Format kontrolü: Alan adları kısa mı (Compact) uzun mu (Standard)?

### 5.8 Hata Durumları

#### 5.8.1 Dönüşüm Hataları

| Hata | Açıklama | Çözüm |
| --- | --- | --- |
| Bilinmeyen alan | Eşleşme tablosunda yok | Olduğu gibi koru |
| Geçersiz tarih | Parse edilemez | Null olarak ayarla |
| Bilinmeyen fonksiyon kodu | Tabloda yok | String olarak koru |
| CBOR parse hatası | Bozuk veri | Hata döndür |

#### 5.8.2 Geri Dönüş Stratejisi

Dönüşüm hatalarında:

- Bilinmeyen alanlar: Anahtar ve değer olduğu gibi korunur

- Tip uyumsuzluğu: Kaynak değer korunur

- Parse hatası: İşlem iptal edilir, hata raporu üretilir

Bölüm 5 Sonu - Bölüm 6'ya devam ediniz.